Отчёт по реализации программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Мусинского сельсовета             Каргатского района Новосибирской области на 2014-2023гг.» за 2015 год

В системе водоснабжения села Мусы задействованы 2 водозаборные скважины. На ул. Заводская 10 скважина введена в эксплуатацию июнь  2010 года, глубина погружения водоприемной части  28 метров,  надфильтровая часть 15 м, рабочая часть 9 м, отстойник 5 м, марка насоса ЭЦВ 6-6,5-85. Скважина на ул. Заводская 1 введена в эксплуатацию июль 1975 года, глубина бурения 67  метров, производственная мощность 9 м3/час или 352 м3/сут, марка насоса СЦВ 6-10-80, глубина установки – 35 м3, башни закольцованы, водопровод протяженностью 4,1 км. Скважины имеют санитарно-защитную зону 30*30 метров.

Система водоснабжения поселка Медяковский состоит из водозаборной скважины, введенной в эксплуатацию в ноябре 2010 года, глубина подъема воды 19 метров, дебитом 8 м3/час, марка насоса ЭЦВ 6-6,5-70.

Производительность водозабора вполне достаточна для развития данных населенных пунктов.

В  2015 году обеспечение питьевой водой на территории Мусинского сельсовета осуществляла ОАО «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» администрацией Мусинского сельсовета которой согласно договора безвозмездного пользования имуществом б/н от 12.08.2010г. передано имущество для оказания услуг водоснабжения и теплоснабжения потребителям Мусинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

С 11 августа 2015 года на основании 32-й (внеочередной сессии) 4 созыва № 232 от 09.06.2015г. полномочия Мусинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в части организации в границах поселения теплоснабжение и водоснабжение населения переданы муниципальному району (соглашение с Администрацией Каргатского района Новосибирской области б/н  от 12.08.2015г.). Согласно распоряжения № 25 от 11.08.2015г. было произведено безвозмездное отчуждение недвижимого имущества, находящееся в собственности Мусинского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в собственность муниципального образования Каргатский район на основании решения 34-й сессии 4-го созыва (внеочередной) № 237 от 11.08.2015г.

В результате чего с 13 августа 2015 года обеспечение питьевой водой на территории Мусинского сельсовета осуществляет МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района».

В 2015 году на территории с. Мусы. Каргатского района Новосибирской области проводился государственный контроль за факторами среды обитания. Качество питьевой воды оценивалось по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В исследуемых точках среднегодовые концентрации химических веществ, а также показатели по железу, мутности, марганцу, превышали предельно допустимые уровни (таблица 1).

Средние концентрации веществ питьевой воды в исследуемых точках в селе Форпост-Каргат превышающих нормативы в 2015 году

| Адрес мониторинговой точки | Наименование вещества | Проб всего | Средняя концентрация | Норматив вещества (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каргатский район с. Мусы | 1.мутность 2. перманганатная окисляемость 3. железо 4. марганец | 1 1 1 1 | 4,3 7,78 0.8 0,3 | 1,5 5,0 0,3 0,1 |

Превышение предельно допустимых концентраций в питьевой воде таких веществ как железо может привести к нарушению деятельности следующих органов и систем организма человека: желудочно-кишечный тракт, кожа, слизистые оболочки, кровь, центральная нервная система.

Водопровод на улицах села Мусы используется более 30 лет. За весь период эксплуатации не проводился плановый ремонт, не осуществлялась прочистка чугунных труб от надтрубного ила и грязи. Ежегодно происходят незапланированные порывы.

Для обеспечения устойчивого водоснабжения жилищного фонда, сокращения потерь по водопроводным сетям, снижения аварийности, необходимо ежегодно проводить плановые ремонты водопроводной сети.

По программе развития систем коммунальной инфраструктуры Форпост-Каргатского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2014-2023 год, для снижения аварийности, уровня потерь, согласно плана мероприятий систем теплоснабжения на 2014-2023 годы на 2015 была запланирована реконструкция тепловых сетей в с. Мусы, но в связи с отсутствием средств в бюджете данная работа не проводилась.

Рекомендации по улучшению качества питьевой воды:

- обеспечить детское дошкольное учреждение, школу бытовыми фильтрами, для доочистки воды;

- поддерживать в удовлетворительном состоянии водопроводной сети, замена стальных труб, трубами более стойкими к нашим средам (солончаки) материалов. Согласно плана мероприятий по развитию системы водоснабжения на 2013-2023 годы в 2018-2019 годах для обеспечения устойчивого водоснабжения жилищного фонда с. Мусы, сокращения потерь по водопроводным сетям планируется реконструкция водопровода по ул. Молодежная и Заводская (1,7 км).

- необходимо своевременно проводить ремонт водозаборных колодцев, постоянные плановые ревизии смотровых колодцев;

- обеспечить систематический контроль качества питьевой воды (в соответствии с СаНПиН  2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая») и состояния объектов водоснабжения;

- рассмотреть вопрос о возможности установки локальных очистных сооружений на скважинах;

-   использовать средства массовой информации для решения задач по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и пропаганды установки фильтров очистки воды.

Глава Мусинского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области                       С.И.Болдырева